论文框架

面向未见分辨率的 ISAR 图像几何增强 GSD 估计方法研究

Research on Geometry-Enhanced GSD Estimation for ISAR Images under Unseen Resolution Conditions

作者姓名： 黄咏杰

指导教师： ________

学科专业： 控制科学与工程

研究方向：

所在学院： 信息工程学院

提交日期：

面向未见分辨率的 ISAR 图像几何增强 GSD 估计方法研究

摘  要

逆合成孔径雷达（Inverse Synthetic Aperture Radar, ISAR）图像能够反映空间目标的散射结构和几何投影特征，是空间目标状态估计、目标识别与尺度解译的重要数据来源。在空间目标图像解译任务中，地面采样距离（Ground Sampling Distance, GSD）估计能够为后续目标尺寸分析、图像尺度归一化和跨分辨率识别提供基础支撑。然而，传统深度网络容易拟合训练集中出现过的离散 GSD 档位，当测试样本处于未见分辨率时，模型预测容易向已见档位偏移，导致未见 GSD 估计性能下降。

针对上述问题，本文拟构建一种面向未见分辨率的 ISAR 图像几何增强 GSD 估计框架。该框架以共享特征提取网络为基础，同时设计 GSD 回归分支、x 方向热力图尺度估计分支、GSD 档位分类分支、卫星类型分类分支、姿态分类分支以及关键点几何分支。通过关键点检测得到目标结构点，并进一步提取 x 跨度、y 跨度、主轴长度、副轴长度等几何特征，从而构建几何 GSD 估计分支。实验结果表明，学习型分支在已见 GSD 上具有较强拟合能力，而几何分支在未见 GSD 上具有更好的泛化能力。基于这一现象，本文进一步设计几何主导融合策略，使最终预测更多依赖跨分辨率泛化能力较强的几何分支，并利用学习型分支进行辅助校正。

在现有实验中，5.28 主线在已见 GSD 上表现较好，但未见 GSD 准确率明显下降；相比之下，纯几何分支和几何主导融合策略显著提升了未见 GSD 估计精度。其中，几何分支 90% 与 net-hm 学习型主线 10% 的固定融合在未见 GSD 上取得了较优结果，验证了几何结构信息对于跨分辨率 GSD 估计的有效性。

关键词：ISAR 图像；GSD 估计；未见分辨率；关键点检测；几何分支；多任务学习；动态融合

目  录

摘 要……………………………………………………………I

第一章 绪 论………………………………………………………1

1.1 课题研究背景及意义…………………………………………1

1.2 国内外研究现状……………………………………………3

1.3 本文研究内容与创新…………………………………………7

1.4 章节安排………………………………………………9

第二章 ISAR 图像 GSD 估计相关理论与数据构建……………………………10

2.1 引言…………………………………………………10

2.2 ISAR 成像与 GSD 估计问题………………………………11

2.2.1 ISAR 图像特点…………………………………11

2.2.2 GSD 定义及估计难点………………………………12

2.2.3 未见 GSD 泛化问题………………………………13

2.3 数据集构建与标注…………………………………………14

2.3.1 数据来源与目标类别…………………………………14

2.3.2 GSD、姿态与时刻设置………………………………15

2.3.3 关键点标注与坐标系统………………………………16

2.4 评价指标………………………………………………18

2.5 本章小结………………………………………………21

第三章 多任务 GSD 估计基础网络………………………………………22

3.1 引言…………………………………………………22

3.2 整体网络框架……………………………………………23

3.3 共享特征与多任务输出………………………………………24

3.3.1 Backbone 共享特征提取…………………………24

3.3.2 GSD 回归分支…………………………………25

3.3.3 GSD 分类分支…………………………………26

3.3.4 卫星类型、姿态与时刻辅助分支…………………………27

3.4 x 方向热力图尺度估计………………………………………28

3.4.1 x 方向尺度热力图设计………………………………28

3.4.2 net-hm 门控融合………………………………29

3.5 损失函数与训练策略…………………………………………30

3.6 本章小结………………………………………………32

第四章 关键点几何分支与几何主导融合方法……………………………………33

4.1 引言…………………………………………………33

4.2 关键点检测与几何特征提取……………………………………34

4.2.1 关键点检测分支……………………………………34

4.2.2 几何特征构建……………………………………36

4.2.3 几何 GSD 估计分支………………………………37

4.3 几何主导固定融合策略………………………………………41

4.3.1 固定几何权重设计…………………………………41

4.3.2 动态几何权重分配…………………………………44

4.4 本章小结………………………………………………46

第五章 实验结果与分析…………………………………………………47

5.1 引言…………………………………………………47

5.2 实验设置………………………………………………48

5.3 基础分支消融实验…………………………………………51

5.4 融合策略对比实验…………………………………………54

5.5 重点实验排序与分析…………………………………………57

5.6 可视化分析………………………………………………60

5.7 本章小结………………………………………………65

第六章 结论与展望……………………………………………………66

6.1 结论…………………………………………………66

6.2 主要不足………………………………………………67

6.3 展望…………………………………………………68

参考文献…………………………………………………………70

致 谢……………………………………………………………74

作者简介…………………………………………………………75

学位论文数据集………………………………………………………76

第一章 绪 论

1.1 课题研究背景及意义

空间目标 ISAR 图像解译是空间态势感知中的重要研究内容。随着空间目标数量增加和空间目标观测任务复杂化，仅依赖目标类别识别已经难以满足精细化解译需求。GSD 估计能够为图像尺度统一、目标尺寸分析和后续识别任务提供重要先验，因此具有较强的工程意义。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 空间目标 ISAR 图像解译研究现状

本节拟综述传统 ISAR 图像目标识别、模板匹配、特征描述子、深度学习识别等研究工作，指出现有方法多关注目标类别或姿态估计，对 GSD 估计和跨分辨率泛化关注不足。

1.2.2 GSD 估计与跨分辨率识别研究现状

本节拟讨论分辨率变化对 ISAR 图像尺度、散射点分布和目标结构投影的影响，并总结图像尺度估计、分辨率估计及跨分辨率识别相关研究。

1.2.3 多任务学习与动态融合研究现状

本节拟介绍多任务学习中共享特征、辅助监督、任务冲突与动态权重融合思想，为后续 net、hm、geo 多分支融合提供理论背景。

1.2.4 关键点检测与几何约束研究现状

本节拟总结关键点检测、热力图回归、结构几何约束等方法，说明关键点几何结构可为 GSD 估计提供跨分辨率的结构尺度信息。

1.3 本文研究内容与创新

1.3.1 研究问题

本文重点研究训练集中未出现的 GSD 条件下，ISAR 图像 GSD 估计模型容易向已见分辨率档位偏移的问题。

1.3.2 技术路线

技术路线包括多任务学习基础网络、x 方向热力图尺度估计、关键点几何分支、几何主导固定融合和已见感知动态融合。

1.3.3 主要创新点

（1）提出面向未见 GSD 的 ISAR 图像几何增强估计框架。

（2）构建关键点引导的几何尺度估计分支，引入 x 跨度、y 跨度、主轴、副轴等结构特征。

（3）提出几何主导融合策略，验证几何分支在未见 GSD 泛化中的优势。

（4）设计已见感知动态融合模块，分析不同样本状态下的分支权重变化。

1.4 章节安排

本文共分为六章。第一章介绍研究背景与现状；第二章介绍任务理论与数据构建；第三章介绍多任务基础网络；第四章介绍关键点几何分支与融合方法；第五章给出实验结果与分析；第六章总结全文并展望后续工作。

第二章 ISAR 图像 GSD 估计相关理论与数据构建

2.1 引言

本章主要说明 ISAR 图像 GSD 估计任务的基本概念、数据集构成、标注方式与评价指标，为后续方法设计和实验分析提供基础。

2.2 ISAR 成像与 GSD 估计问题

2.2.1 ISAR 图像特点

ISAR 图像通常表现为散射点分布和目标结构投影，具有纹理弱、形态模糊、受姿态影响明显等特点。

2.2.2 GSD 定义及估计难点

GSD 表示图像像素与实际空间尺度之间的对应关系。对于本文数据，GSD 变化主要影响 x 轴方向尺度，而 y 轴方向相对稳定。

2.2.3 未见 GSD 泛化问题

未见 GSD 指训练集中未出现、测试集中需要估计的分辨率档位。深度网络容易拟合已见档位，从而在未见档位上产生偏移。

2.3 数据集构建与标注

2.3.1 数据来源与目标类别

数据集包含 Aura 与 TG 两类空间目标，图像按照卫星类型、姿态、时刻和分辨率进行组织。

2.3.2 GSD、姿态与时刻设置

数据集包含多个 GSD 档位、姿态类别和时刻类别。后续实验主要以 0.15 作为未见 GSD 进行验证。

2.3.3 关键点标注与坐标系统

Aura 目标包含 4 个关键点，TG 目标包含 8 个关键点。关键点坐标以图像中心为原点，y 轴向下为正，并采用先 x 后 y 的 block 格式存储。

2.3.4 已见/未见 GSD 数据划分

实验采用 leave-one-GSD-out 思路，将某一 GSD 档位作为未见测试集，其余档位用于训练和已见测试。

2.4 评价指标

2.4.1 GSD 回归误差指标

采用 MAE 等指标评价 GSD 连续值估计误差。

2.4.2 最近档位准确率指标

nearest_acc 用于衡量预测 GSD 是否落入最接近真实档位的范围，是当前实验中主要排序指标。

2.4.3 分类任务指标

卫星类型、姿态、时刻和 GSD 档位分类任务均采用分类准确率进行评价。

2.4.4 关键点与几何特征指标

关键点检测可采用像素误差、PCK 和几何特征误差进行评价，后续将重点分析关键点顺序与几何特征稳定性。

2.5 本章小结

本章明确了数据构成、任务定义和评价指标，为后续模型设计提供基础。

第三章 多任务 GSD 估计基础网络

3.1 引言

本章介绍基础多任务网络，用于从 ISAR 图像中提取共享特征，并同时完成 GSD 估计、分类和辅助任务。

3.2 整体网络框架

整体框架由共享 Backbone 和多个任务分支组成，包括 GSD 回归、GSD 分类、卫星类型分类、姿态分类、时刻分类以及 x 方向热力图分支。

3.3 共享特征与多任务输出

3.3.1 Backbone 共享特征提取

Backbone 用于从输入 ISAR 图像中提取全局特征，为各分支提供统一视觉表征。

3.3.2 GSD 回归分支

GSD 回归分支直接从共享特征中预测连续 GSD 数值，是最基础的学习型估计分支。

3.3.3 GSD 分类分支

GSD 分类分支预测图像属于哪个已见 GSD 档位，可作为辅助监督，也可为动态融合提供已见置信度。

3.3.4 卫星类型、姿态与时刻辅助分支

卫星类型、姿态与时刻辅助任务有助于网络学习目标结构、姿态变化和成像状态信息。

3.4 x 方向热力图尺度估计

3.4.1 x 方向尺度热力图设计

根据 GSD 主要影响 x 方向尺度的特点，设计 x 方向热力图分支，使网络学习结构化尺度线索。

3.4.2 net-hm 门控融合

通过比较 GSD 回归分支与热力图分支的一致性，构建 net-hm 学习型主线估计结果。

3.5 损失函数与训练策略

训练损失由 GSD 回归损失、GSD 分类损失、卫星类型分类损失、姿态分类损失、时刻分类损失和热力图监督损失组成。

3.6 基础实验结果分析

本节拟分析纯回归网络、热力图分支和 net-hm 主线在已见与未见 GSD 上的表现差异。

3.7 本章小结

本章建立了学习型 GSD 估计基础网络，为后续几何分支和融合策略提供对比基线。

第四章 关键点几何分支与几何主导融合方法

4.1 引言

本章是全文方法核心，重点介绍关键点几何分支、旧版可靠性融合、几何主导固定融合和已见感知动态融合。

4.2 关键点检测与几何特征提取

4.2.1 关键点检测分支

关键点检测分支从共享特征中预测目标关键点热力图，并通过 soft-argmax 等方式得到关键点坐标。

4.2.2 关键点坐标转换与规范化

本节拟说明关键点从中心坐标系到网络输入图像坐标系的转换方式，以及不同卫星目标关键点数量差异的处理方法。

4.2.3 几何特征构建

利用关键点坐标计算 x 跨度、y 跨度、主轴长度、副轴长度、长宽比等几何特征。

4.2.4 几何 GSD 估计分支

几何 GSD 分支利用几何特征估计 GSD，具有更强的跨分辨率泛化能力。

4.4 融合策略

4.4.1 固定几何权重设计

固定融合策略直接提高几何分支权重，例如几何 80% 或几何 90%，以验证几何主导是否有助于未见 GSD 泛化。

4.4.2 实验 6 与实验 15 的差异

实验 6 为 90% 几何分支加 10% 纯回归网络；实验 15 为 90% 几何分支加 10% net-hm 学习型主线。二者均为几何主导固定融合，但辅助分支不同。

4.4.3 已见置信度构造

通过 GSD 分类置信度和 net-hm 一致性综合判断样本是否接近已见分辨率。

4.4.4 动态几何权重分配

当样本更像已见 GSD 时，适当提高学习型分支权重；当样本为未见或低置信状态时，提高几何分支权重。

4.5 本章小结

本章提出了几何主导融合方法，是解决未见 GSD 泛化问题的关键。

第五章 实验结果与分析

5.1 引言

本章对 6.15.1 版本中的重点实验结果进行总结与分析，重点比较已见与未见 GSD 条件下不同分支和融合策略的性能。

5.2 实验设置

5.2.1 实验环境

实验基于 PyTorch 框架完成，训练环境包括 Linux 服务器、NVIDIA GPU 和相应深度学习依赖。

5.2.2 数据划分与训练参数

实验采用已见/未见 GSD 划分，其中 0.15 作为主要未见 GSD，训练轮数、batch size、输入尺寸等参数保持一致。

5.2.3 对比实验设置

对比实验包括纯回归网络、纯热力图、纯几何、旧可靠性融合、几何主导固定融合和已见感知动态融合。

5.3 基础分支消融实验

5.3.1 纯回归网络实验

纯回归网络用于验证直接学习型 GSD 估计的能力。

5.3.2 纯热力图分支实验

纯热力图分支用于验证 x 方向结构化尺度线索的独立效果。

5.3.3 纯几何分支实验

纯几何分支用于验证关键点几何信息对未见 GSD 泛化的贡献。

5.4 融合策略对比实验

5.4.1 旧版可靠性融合结果

旧版可靠性融合在已见 GSD 上表现较好，但未见 GSD 上由于几何权重偏低，泛化能力有限。

5.4.2 几何主导固定融合结果

几何主导固定融合显著提升未见 GSD 准确率，其中几何 90% 融合取得最优或接近最优结果。

5.4.3 已见感知动态融合结果

动态融合能够在未见样本上提高几何分支权重，但当前结果仍略低于固定几何 90% 融合，说明已见置信度构造仍有改进空间。

5.5 重点实验排序与分析

5.5.1 已见 GSD 结果排序

已见 GSD 上，旧版三分支融合和 5.28 主线表现较强，说明学习型分支对已见分辨率拟合能力较好。

5.5.2 未见 GSD 结果排序

未见 GSD 上，几何分支占比高的实验排名靠前，说明几何结构信息对跨分辨率泛化更加关键。

5.5.3 实验 6、15、18 对比分析

实验 6 和实验 15 均为几何 90% 固定融合，区别在于辅助分支不同；实验 18 为动态几何融合，具备更强可解释性。

5.6 可视化分析

5.6.1 关键点检测可视化

本节拟展示已见与未见样本上的关键点预测结果，并分析关键点顺序、像素误差与几何特征稳定性。

5.6.2 融合权重可视化

本节拟展示动态融合中已见置信度和几何分支权重变化，验证未见样本更偏向几何分支。

5.6.3 已见/未见样本对比

本节拟随机选取已见与未见样本，展示 GSD 估计、类别、姿态、几何特征和融合权重。

5.7 讨论

5.7.1 几何分支提升未见 GSD 的原因

几何分支依赖结构尺度而非单纯外观模式，因此在未见 GSD 上更不容易被训练档位限制。

5.7.2 现有问题与改进方向

当前关键点检测仍存在点序和定位误差问题，动态融合的已见置信度判断仍不够稳定，后续需要进一步优化。

5.8 本章小结

实验结果证明几何主导融合能够显著提升未见 GSD 估计性能，是本文方法的主要有效性来源。

第六章 结论与展望

6.1 结论

本文围绕 ISAR 图像未见 GSD 估计问题，构建了多任务、多分支的几何增强 GSD 估计框架。实验表明，学习型分支在已见 GSD 上表现较好，而几何分支在未见 GSD 上具有更强泛化能力。几何主导融合策略能够显著提高未见 GSD 准确率。

6.2 主要不足

当前研究仍存在关键点检测可视化不够稳定、点序可能混乱、动态融合未超过固定几何 90% 融合、未见 GSD 档位验证数量不足等问题。

6.3 展望

后续可补充多未见 GSD 实验、多随机种子实验、关键点规范排序与集合损失、动态置信度优化和真实外部数据验证，以进一步增强论文的完整性和说服力。